Přírodní zdroje uhlovodíků a jejich zpracování

Přírodní zdroje uhlovodíků rozdělujeme:

- Recentní (současné) – dřevo

- Fosilní zdroje – ropa, zemní plyn, uhlí

Pro výrobu uhlovodíků má velký význam ropa, zemní plyn a černouhelný dehet ( získaný z černého uhlí)

1. UHLÍ

Vznik: zuhelnatěním biologického materiálu za nepřístupu vzduchu (plavuně, přesličky, kapradiny stromového vzrůstu v prvohorách – jejich odumřením)

Složení: převládá uhlík (vodík, kyslík, dusík a síra)

Čím starší uhlí, tím větší kvalita a méně popela při hoření

Dělění:

- antracit -  90 % C

- černé uhlí -  80% C (hlubinný způsob těžby)

- hnědé uhlí – 70% C (povrchový způsob těžby)

- lignity a rašelina – 60% C

pozn. Aktivní uhlí – lžička 1g má povrch 1000 m2

Použití: palivo – dnes již neekologické

výrobky – léky, barviva, umělé hmoty

KARBONIZACE UHLÍ: spalování uhlí za nepřístupu vzduchu. Týká se černého uhlí

Produkty karbonizace:

- koks – využití jako palivo, redukční činidlo

- Topný plyn – koksárenský plyn (průmyslové palivo)

- Čpavková voda – použití jako hnojivo

- Dehet – směs aromatických uhlovodíků, hustá, černá kapalina – dehet se dále zpracovává tzv. FRAKČNÍ DESTILACÍ ( fyzikální metoda, rozdělení uhlovodíků podle bodu varu)

Dělení na frakce:

- Lehký olej (180 °C) – obsahuje hlavně benzen, toluen, xyleny

- Karbolový olej ( 210°C) – obsahuje hlavně fenoly, kresoly,pyridin

- Naftalenový olej (240 °C) – obsahuje hlavně naftalen

- Antracenový olej (360 °C) – obsahuje hlavně antracen

- Dehtová smůla (nad 400°C) – výroba izolačních lepenek, pojivo při výrobě briket

2.ROPA

hnědá až černá fosilní kapalina, tvořená směsí kapalných, pevných a plynných uhlovodíků

Výskyt: pod zemí (ložiska často se zemním plynem)

Vznik: podobně jako uhlí

Englerova teorie: ropa vznikla anaerobní bakteriální přeměnou

Mendělejevova teorie: ropa z anorg. materiálů, zejména z karbidů

Ložiska:  u nás MORAVSKÉ NAFTOVÉ DOLY – Hodonísko, kvalitní ropa, ale je jí málo

Pozn. Doprava ropy ropovody, tankery, pozn. 1 barel – 159 l

Ropovody: ropovod Družba – dříve

Ropovod Ingolstadt – dnes = jsme závislí

Složení ropy:dělení dle převládajícího typu uhlovodíků

- Alkalické ropy - alkany

- Cykloalkanické ropy – cyklické uhlovodíky

- Aromatické ropy – areny, heterocykly

- Smíšené ropy

Zpracování ropy: FRAKČNÍ DESTILACÍ

Nejčastěji se používá kombinace atmosférické a vakuové destilace

Dělení na frakce:

- Plynná frakce

- Benzín – lehký, těžký a lakový, pohon spalovacích motorů

- Petrolej – organické rozpouštědlo, dříve ke svícení (petrolejky), krakováním vzniká benzín

- Nafta – pohon do dieslových motorů

- Mazací oleje – mazání součástek, hustá kapalina

- Mazut – získají se oleje, asfalt

Pozn. Plynná frakce a lehký olej – 200°C, těžký benzín,petrolej, plynový olej, olejové destiláty –

360 °C, vakuový plynový olej,lehké, střední a těžké oleje, asfalt – 400°C

Na destilaci ropy navazují další zpracovatelské postupy:

- Rafinace: odstraňují se nežádoucí složky

- Krakování: dochází ke štěpení uhlíkatých řetězců, podstatou je tepelný rozklad uhlovodíků s delším řetězcem na uhlovodíky s kratším řetězcem (chceme získat co nejvíce benzínu)

Krakování: petrolej ( C10 až C18) → benzín (C4 až C11)

Benzín: kvalita motorového benzínu je dána především jeho chemickým složením, které ovlivňuje jeho tzv. antidetonační vlastnosti

Oktanové číslo (OČ):  poměr isooktanu k n – heptanu

Dohodou stanoveno, že n – heptan OČ – 0		př: speciál OČ 91 – 91 % isooktanu

isooktan OČ – 100	9% n – heptanu

Ke zvyšování oktanového čísla se dříve používalo tetraethylolovo

3. ZEMNÍ PLYN

Fosilní surovina, provází ložiska ropy a uhlí, nebo se vyskytuje samostatně

Jde o směs uhlovodíků s převládajícím obsahem methanu (60 – 97 %)

Často obsahuje příměsi, které se musí odstranit (H2S,CO2,N2,He)

Využití: jako topný plyn – používaný v domácnostech (vaření,topení)

4. DŘEVO

recentní zdroj

Použití: palivo

spotřební průmysl

KARBONIZACE DŘEVA – zahříváním za nepřístupu vzduchu (frakce: dřevný plyn, dřevný ocet – methanol a kyselina octová, dřevný dehet, dřevné uhlí)